PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR RISC 8 BITS

ALUNOS:

Leonam De Sousa Silva – 2022007093

Ryan Pimentel De Oliveira - 2022007020

Março de 2025

Boa Vista/Roraima

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORER

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR RISC 8 BITS

Março de 2025

Boa Vista/Roraima

Resumo

Este relatório documenta o projeto e a implementação do Processador 8 Bits RISC, desenvolvido em VHDL e sintetizado com Quartus Prime. O processador utiliza um conjunto básico de 8 instruções e possui uma arquitetura modular, onde cada componente – como o Program Counter, ROM, Decodificador, Unidade de Controle, Banco de Registradores, MuxULA, ULA e RAM – foi implementado em entidades separadas. Um programa alternativo de Fibonacci (simplificado) também foi incluído na ROM (como comentário) para demonstrar a capacidade do sistema de calcular uma sequência iterativa.

Conteúdo

Conteúdo........................................................................................................................4

- Introdução................................................................................................................7

- Conjunto de Instruções............................................................................................7

- Datapath e descrição de componente.....................................................................8

    - Program counter (PC)..............................................................................9

    - Memória de Instruções (ROM)...............................................................10

    - Decodificador..........................................................................................10

    - Unidade de Controle (UC)......................................................................11

    - Banco de Registradores (RegisterBank)................................................12

    - Multiplexador Unidade Lógica e Aritmética (MUXULA)..........................13

    - Unidade Lógica e Aritmética (ULA)........................................................14

    - Memória de dados (RAM)......................................................................14

    - Lófiga de glue.........................................................................................15

- Programa Fibonacci e Testes................................................................................15

- Datapath Gera........................................................................................................17

- Conclusão...............................................................................................................18

- Referências............................................................................................................19

Lista de Figuras

Figura 1  - Especificações no Quartus	7

Figura 2 - Conjunto de instruções 	8

Figura 3 - datapath e descrição dos componentes	9

Figura 4 - Bloco simbólico do componente PC gerado pelo Quartus	9

Figura  5 - Bloco simbólico do componente ROM gerado pelo Quartus	10

Figura  6- Bloco simbólico do componente Decodificador gerado pelo Quartus	11

Figura 7 - Bloco simbólico do componente UC gerado pelo Quartus	12

Figura 8 - Bloco simbólico do componente Registradores gerado pelo Quartus	13

Figura 9 - Bloco simbólico do componente MUXULA gerado pelo Quartus	14

Figura 10 - Bloco simbólico do componente ULA gerado pelo Quartus	14

Figura 11 - Bloco simbólico do componente RAM gerado pelo Quartus	15

Figura 12 - Fibonacci gerado pelo Quartus	15

Figura 13 - Teste Progrma principal 	16

Figura  14 - Teste program counter(PC) 	16

Figura 15 - Teste ROM 	16

Figura 16 - Tese Decodificador 	16

Figura 17 - Teste Unidade de controle	17

Figura 18 - Teste Banco de registradores	17

Figura 19 - Teste MuxULA	17

Figura 20 - Teste RAM 	17

Figura 21 - Teste ULA  	17

Figura 22 -  Datapath Geral gerado pelo Quartus 	18

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Escrita em binário do tipo R.	8

Tabela 2 – Escrita em binário do tipo J.	8

Tabela 3 – Escrita em binário do tipo I.	8

Relatório do Projeto – Processador 8 Bits RISC

- Introdução

- Figura 1  - Especificações no Quartus

Este relatório documenta o projeto e a implementação do Processador 8 Bits RISC, desenvolvido em VHDL e sintetizado com Quartus Prime. O processador utiliza um conjunto básico de 8 instruções e possui uma arquitetura modular, onde cada componente – como o Program Counter, ROM, Decodificador, Unidade de Controle, Banco de Registradores, MuxULA, ULA e RAM – foi implementado em entidades separadas. Um programa alternativo de Fibonacci (simplificado) também foi incluído na ROM (como comentário) para demonstrar a capacidade do sistema de calcular uma sequência iterativa.

- Conjunto de Instruções

- Figura 2 - Conjunto de instruções

Cada instrução possui 8 bits e é classificada em três tipos: I-type (imediato), R-type (registro) e J-type (jump). A tabela a seguir resume cada instrução, sua formatação e significado.

Formato para escrita em código binário do tipo R:

| Bits | Campo |
| --- | --- |
| - 7-5 | opcode |
| 4-3 | rd |
| 2-1 | rs |
| 0 | Bit fixo em 0 |

Tabela 1 – Escrita em binário do tipo R

Formato para escrita em código binário do tipo J:

| Bits | Campo |
| --- | --- |
| 7-5 | Opcode |
| 4-0 | endereço |

Tabela 2 – Escrita em binário do tipo J.

Formato para escrita em código binário do tipo I:

| Bits | Campo |
| --- | --- |
| - 7-5 | opcode |
| 4-3 | Resgistrador |
| 2-0 | Imediato |

Tabela 2 – Escrita em binário do tipo J.

- Datapath e Descrição dos Componentes

- Figura 3  -Datapath e Descrição dos Componentes

O processador 8 Bits RISC é composto por diversos módulos, interconectados para formar o datapath completo. A seguir, descrevemos cada componente e sua função no fluxo de dados:

3.1 Program Counter

- Descrição:

O Contador de Programa (PC) é um registrador responsável por armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada no processador. Ele é atualizado a cada ciclo de clock para garantir a execução sequencial do programa, podendo ser modificado por instruções de salto e desvios condicionais.

Figura 4 - Bloco simbólico do componente PC gerado pelo Quartus

• Função:
  – Mantém o endereço da instrução atual.
  – Incrementa o PC em 1 a cada ciclo de clock.
  – Se o sinal “jump” estiver ativo, o PC é carregado com o valor de alu_result; se “branch” estiver ativo e a condição (comparação com R0) for satisfeita, o PC recebe o imediato estendido como novo endereço.
 • Instanciação:
  No módulo principal (CPU), o PC é instanciado como:
   PC_inst: entity work.ProgramCounter

port map( clk => clk, branch => branch, jump => jump, alu_result => alu_result, imm => imm, pc => pc ).

·  Execução Sequencial: Se jump = 0 e branch = 0, o PC simplesmente incrementa seu valor em 1.

·  Salto Incondicional (Jump): Se jump = 1, o PC assume o valor da saída da ULA (alu_result), permitindo mudanças diretas de fluxo no programa.

·  Desvio Condicional (Branch): Se branch = 1 e a condição for atendida (geralmente uma comparação envolvendo R0), o PC recebe um novo endereço baseado no valor imediato (imm).

3.2 ROM

- Descrição:

A ROM (Read-Only Memory) é um tipo de memória utilizada para armazenar instruções ou dados que não podem ser alterados durante a execução do programa. No contexto do processador, a ROM é responsável por armazenar o código do programa que será executado.

Figura 5 - Bloco simbólico do componente ROM gerado pelo Quartus

• Função:
  – Armazena as instruções do programa (até 256 linhas).
 • Instanciação:
  O PC é usado para endereçar a ROM, que fornece a instrução atual:
   ROM_inst: entity work.ROM
    port map( addr => pc, instr => instr ).

A ROM recebe um endereço addr e retorna a instrução instr armazenada nessa posição. Esse comportamento permite que a CPU busque e execute instruções do programa de forma sequencial ou controlada por desvios condicionais. Como a ROM é apenas leitura, seu conteúdo não pode ser modificado durante a execução.

3.3 Decodificador

- Descrição :

O Decodificador de Instruções é um módulo responsável por interpretar uma instrução de 8 bits e separá-la em seus respectivos campos. Esses campos são utilizados pelo processador para identificar a operação a ser executada e os operandos envolvidos.

Figura  6  - Bloco simbólico do componente Decodificador gerado pelo Quartus

• Função:
  – Separa a instrução de 8 bits em campos: opcode, rd, rs, imediato e campo de salto (jump5)

·  opcode: Código da operação que define qual instrução será executada.

·  rd: Registrador de destino, onde o resultado será armazenado.

·  rs: Registrador de origem, que fornece um dos operandos.

·  imm: Valor imediato, utilizado em operações que necessitam de um número constante.

·  jump5: Campo de salto, usado para instruções que alteram o fluxo do programa.

• Instanciação:
  Decodificador_inst: entity work.Decodificador
    port map( instr => instr, opcode => opcode, rd => rd, rs => rs, imm => imm, jump5 => jump5 ).

Quando uma nova instrução é recebida, o decodificador separa os bits e direciona cada parte para o componente correspondente. O opcode define a operação, enquanto os demais campos determinam os operandos e possíveis endereços de salto. Esse processo é essencial para garantir a correta execução das instruções pelo processador.

3.4 Unidade de Controle

- Descrição:

- A Unidade de Controle (UC) é responsável por interpretar o código da operação (opcode) e gerar os sinais de controle necessários para a execução das instruções no processador. Esses sinais coordenam o funcionamento dos demais componentes, como registradores, memória e a ULA (Unidade Lógica e Aritmética).

Figura 7 - Bloco simbólico do componente UC gerado pelo Quartus

• Função:
  – Interpreta o opcode e gera os sinais de controle: we_reg, we_mem, branch, jump e alu_op.

·  we_reg (Write Enable Register): Habilita a escrita em registradores.

·  we_mem (Write Enable Memory): Controla a escrita na memória.

·  branch: Indica se a instrução envolve um desvio condicional.

·  jump: Define se a execução deve pular para um novo endereço.

·  alu_op: Controla a operação que a ULA deve realizar.

• Instanciação:
  CU_inst: entity work.ControlUnit
    port map( opcode_3b => opcode, we_reg => we_reg, we_mem => we_mem, branch => branch, jump => jump, alu_op => alu_op ).

Quando uma nova instrução é decodificada, a Unidade de Controle analisa o opcode e define quais sinais devem ser ativados. Dependendo da operação, a CU pode:

- Habilitar a escrita em registradores ou memória.

- Ativar sinais de controle de fluxo, como branch e jump.

- Definir a operação que a ULA deve executar.

3.5 Banco de Registradores

- Descrição:

O Banco de Registradores é um módulo responsável por armazenar e gerenciar quatro registradores de 8 bits (R0, R1, R2 e R3). Ele permite a leitura simultânea de dois registradores para fornecer operandos e possibilita a escrita em um registrador específico.

Figura 8 - Bloco simbólico do componente Registradores gerado pelo Quartus

• Função:
  – Armazena 4 registradores de 8 bits (R0 a R3).
  – Permite leitura dupla (para os operandos) e escrita em um registrador.
 • Detalhe:
  – raddr1 é determinado pelo campo rd e, para instruções R-type, raddr2 é definido a partir do campo rs; para outras instruções, raddr2 é fixado em "00".

·  Armazena quatro registradores (R0 a R3) de 8 bits cada.

·  Permite leitura dupla: fornece dois operandos simultaneamente para operações da ULA.

·  Permite escrita em um dos registradores, conforme determinado pelo campo de destino (rd).
 • Instanciação:
  RegBank_inst: entity work.RegisterBank
    port map( clk => clk, we => we_reg, raddr1 => rd, raddr2 => (rs when (opcode = "000" or opcode = "001") else "00"), waddr => rd, wdata => wdata, rdata1 => reg_data1, rdata2 => reg_data2, r0_out => r0_out, r1_out => r1_out, r2_out => r2_out, r3_out => r3_out ).

O Banco de Registradores opera de forma síncrona com o clock (clk), garantindo que os dados sejam armazenados e lidos corretamente a cada ciclo de processamento. A combinação do opcode e dos endereços de leitura determina quais registradores serão acessados em cada instrução.

3.6 MuxULA

- Descrição :

O módulo MuxULA tem a função de selecionar quais dados serão utilizados como entrada para a Unidade Lógica e Aritmética (ULA). Ele recebe diferentes sinais de entrada e, com base no valor do opcode, determina quais serão encaminhados para os sinais de saída alu_a e alu_b.

Figura 9 - Bloco simbólico do componente MUXULA gerado pelo Quartus

• Função:
  – Seleciona os operandos para a ULA conforme o tipo de instrução.
  – Para R-type, utiliza os valores lidos do Banco de Registradores; para I-type ou JUMP, converte o imediato ou campo de salto para 8 bits.
 • Instanciação:
  MuxULA_inst: entity work.MuxULA
    port map( opcode => opcode, reg_data1 => reg_data1, reg_data2 => reg_data2, imm => imm, jump5 => jump5, alu_a => alu_a, alu_b => alu_b ).

3.7 ULA (Unidade Lógica e Aritmética)

Figura 10 - Bloco simbólico do componente ULA gerado pelo Quartus

• Função:
  – Executa as operações aritméticas e lógicas definidas pelo sinal alu_op, como soma (ADD), subtração (SUB), ADDI, LI, BEQ (comparação) e JUMP (passagem do endereço).
 • Instanciação:
  ALU_inst: entity work.ULA
    port map( op => alu_op, a => alu_a, b => alu_b, result => alu_result ).

3.8 RAM

Figura 11 - Bloco simbólico do componente RAM gerado pelo Quartus

• Função:
  – Armazena e lê dados para as operações de load (LW) e store (SW).
 • Instanciação:
  RAM_inst: entity work.RAM
    port map( clk => clk, addr => ram_addr, we => we_mem, din => reg_data1, dout => ram_dout ).
  A saída ram_addr_out recebe o sinal ram_addr.

3.9 Lógica de Glue
 • Função:
  – No módulo CPU, lógica combinacional determina:
   – wdata: para R-type, ADDI e LI, wdata = alu_result; para LW, wdata = ram_dout.
   – ram_addr: Para LW e SW, ram_addr = alu_result.
 • Implementação:
  wdata <= alu_result when opcode = "000" or opcode = "001" or opcode = "100" or opcode = "101" else ram_dout when opcode = "010" else (others => '0');
  ram_addr <= alu_result when opcode = "010" or opcode = "011" else (others => '0');

- 4. Programa Fibonacci Simplificado e Testes

- Figura 12  - Fibonacci gerado pelo Quartus

Na ROM, além do programa principal para testes gerais, há um exemplo de programa Fibonacci (em bloco de comentários) que implementa um loop simples:  – Inicialmente, R1 é carregado com 1 (primeiro termo) e R2 com 0 (termo anterior).
 – O valor de R1 é armazenado na memória e, em seguida, R1 é atualizado pela soma de R1 com R2.
 – O antigo valor de R1 é carregado em R2 e o loop é reiniciado por meio de uma instrução JUMP.
O resultado da sequência Fibonacci (o termo corrente) é continuamente atualizado no registrador R1, e pode ser observado através da saída r1_out.

Figura 13 - Teste Programa principal

Figura 14 - Teste Program counter

Figura 15  - Teste ROM

Figura 16  - Teste Decodificador

Figura 17  - Teste Unidade de Controle

Figura  18 - Teste Banco de Registradores

Figura 19  - Teste MuxULA

Figura 20  - Teste RAM

Figura 21  - Teste ULA

- Datapath Geral

- Figura 22 -  Datapath Geral gerado pelo Quartus

O fluxo de dados no Processador 8 Bits RISC ocorre da seguinte forma:

- O PC (Program Counter) determina o endereço da instrução na ROM.
 b) A ROM fornece a instrução que é enviada ao Decodificador e à Unidade de Controle.
 c) O Decodificador divide a instrução em campos (opcode, rd, rs, imediato, campo de salto).
 d) A Unidade de Controle gera sinais de controle que direcionam o funcionamento do Banco de Registradores, da ULA e da RAM.
 e) O Banco de Registradores fornece os operandos ao MuxULA, que seleciona os dados corretos para a ULA.
 f) A ULA executa a operação (soma, subtração, etc.) e gera um resultado.
 g) A lógica de glue direciona o resultado da ULA para atualizar os registradores (wdata) ou para formar o endereço de acesso à RAM (ram_addr).
 h) Finalmente, o PC é atualizado com base no valor de alu_result, jump e branch, determinando a próxima instrução.

- Conclusão

O Processador 8 Bits RISC demonstra uma arquitetura modular simples, porém completa, que integra a busca e execução de instruções com um conjunto de 8 instruções fundamentais. Cada componente – do Program Counter à RAM – foi implementado de forma independente e interconectado por uma lógica de glue, permitindo a execução de programas tanto para testes gerais quanto para aplicações específicas, como o cálculo da sequência Fibonacci. No programa Fibonacci, o registrador R1 é continuamente atualizado com os novos termos, servindo como saída para verificação do algoritmo.

Imagens ilustrativas do projeto (exibidas no RTL Viewer) podem ser referenciadas como Figura 1, Figura 2, Figura 3 , etc., correspondendo aos componentes individuais (ALU, Banco de Registradores, PC, etc.) e ao datapath completo.

- Este relatório fornece uma visão detalhada do funcionamento e da estrutura do Processador 8

Bits RISC, servindo como base para futuras análises, simulações e aprimoramentos do design.

- Referências

PATTERSON, D.; HENESSY, J. L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 3ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2005.

Victor Hugo - Overview. Disponível em: https://github.com/VictorH456